Типы Весов

POLE TYPE («столб») индикатор на стойке

BENCH TYPE («скамейка») индикатор на клавиатуре

Перемещение по меню.

Режим R- режим работы

Переход в режим Х режим снятия отчетов [X  MODE:  SELECT REPORT]

Переход в режим S режим программирования [PLU PROGRAMMING]

Переход в режим Z режим обнуления [TO CLEAR DAILY TRANS]

Переход в режим программирования паролей  [X  MODE  PASSWORD:]

Датчик промежутка.

В зависимости от качества бумаги требуется настройка датчика промежутка между этикетками. Если этот датчик не настроен - то при печати одной этикетки выходит по несколько этикеток.

Настройка.

Основание 0,7…0,9 вольт              Этикетка  2,6…5 вольт

+516 [GAP SENSOR VOLT: 3.0 V   {напряжение этикетки}

SET THRESHOLD:     1.4V]  {установите порог}

Потянуть этикетку и выставить резистором нужное напряжение  (0.7 -0,9 вольт)

Датчик этикетки.

В зависимости от температуры и влажности надо подстроить датчик этикетки.

+515 [PEEL SENSOR VOLT:        4.9V] Напряжение датчика этикетки.

-автоматическая настройка.

Требуемое напряжение  - установка напряжения по выбору.

- выход без изменения параметров.

Регулировка вертикального смещения.

+514 [CALIBRATE THERMAL HEAD] Положение этикетки

(вниз 20- / вверх 20)

Отключение датчика этикетки. (актуально только на версии 19.09)

Заходим в режим Z режим (см. выше как зайти) нажимаем  +141 далее 28  0

Дата время

Режим ”S” 8   ДД.ММ.ГГ ЧЧ.ММ