2.14.Проверка термоголовки и сдвиг начальной позиции печати

Проверить состояние термоголовки можно, распечатав тестовую этикетку

(печатается при нажатии на клавишу ). Ниже приведена выводимая на

печать картинка:

Все сегменты теста должны пропечатываться четко и ярко. Белые линии по ходу

протяжки этикетки – признак загрязнения или износа термоголовки.

Помимо проверки состояния термоголовки, процедура протяжки этикетки

клавишей   служит для калибровки датчика этикетки. Всегда выполняйте ее

после смены рулона этикеток и включения весов.

Настройка начальной позиции печати этикетки

Позиция распечатки теста соответствует нулевой координате формата

этикетки (по умолчанию, находится в одном сантиметре от нижней кромки

этикетки. В некоторых случаях есть необходимость сдвинуть нулевую позицию

на несколько миллиметров вверх или вниз. Для этого используется следующая

процедура:

В режиме регистрации, удерживая клавишу [>0<], введите число 514. На

дисплее появится следующее:

или= индикатор статуса

Для того, чтобы сдвинуть позицию печати вверх, введите положительное число в

пределах от 0 до 99 (смещение задается в десятых долях миллиметра). Для того

чтобы сместить позицию печати вниз, введенное значение должно быть

отрицательным – ввод знака < – > осуществляется при помощи клавиши [–] на

цифровой клавиатуре (после ввода цифрового значения смещения). Для того,

чтобы сохранить введенное значение, нажмите на клавишу [PLU]. Для активации

настройки надо два раза нажать на   .